PPS全自动直剪仪操作规程

- 打开设备电源开关。

- 开启电脑，启动直剪采集软件，刷新连接联机,确保仪器联机通讯,系统初始化。

- 初始化后等待电机复位自动停止，根据试验要求设定试验参数并发送参数，初始化。

- 开始安装试样，每一联探头接触上即可，锁紧下方锁母。

- 执行“试验开始”命令。

- 进入实验跟踪界面，设备自动运行。

- 试验结束后，显示“试验已结束，等保存”标识，执行“保存数据”命令。

- 结束试验操作： 1，将土样从平台拿下，取出试样并将容器以及操作台擦拭干净。

- 2，执行“状态初始化”命令；等待电机复位声音停止即可。

- 3，关闭采控器电源。