MCU全自动液压三轴仪操作规程

- 接通三轴仪采控器电源；

- 打开电脑，启动数据采集软件；刷新连接通讯联机；

- 显示系统状态，状态初始化，根据实验要求设定试验参数并发送到采控器；

- 进行CU,CD实验前，排孔压嘴，CU冒管路气泡，UU实验可直接装样；

- 点击系列试验命令（状态初始化，传感器归零，开始试验），自动试验开始；

- 仪器进入全自动试验过程中不允许修改参数等一系列操作，以免系统紊乱，三轴仪固结过程的时候不得触碰排水管，以免影响试样排水过程，剪切时不得 触碰主应力差传感器，以免影响剪切数据；

- 自动试验完成后，应先点击“保存试验数据”，然后排压力室水，卸样，清除主轴四周的泥沙；拆卸压力室时，应在其底座周围垫上吸水物，以防水流入主机内；

- 退出采集程序，关闭电脑，然后关闭辅助设备电源，并做好试验台和仪器清洁(注意：将试样座擦干）。